- 技术参数

| 型号 参数 | SGM-0136G-CSG |
| --- | --- |
|  | 130万像素 黑白 GigE工业相机 |
| 性能参数 |  |
| 传感器类型 | CMOS,全局快门（Global Shutter） |
| 分辨率 | 1280×1024 |
| Sensor靶面尺寸 | 1/2.7"，对角线6.5mm |
| 像元尺寸 | 4μm×4μm |
| 黑白/彩色 | 黑白 |
| 最大帧率 | 93FPS@1280×1024 MONO8 |
| 动态范围 | 68.5 dB |
| 位深 | 12bit |
| 增益 | 1x～15.5x；步进0.2x |
| 曝光时间 | 3μs~10sec，步进 1μs |
| 曝光模式 | 支持自动曝光/手动曝光/单次曝光/多重曝光 |
| 闪光灯功能 | 支持 |
| 输出图像格式 | MONO8、MONO12Packed |
| 像素合并 | SUM2/SUM4/BIN2/BIN4/SKIP2/SKIP4 User（1x2、2x1、1x4、4x1、2x4、4x2、2x2、4x4） |
| 触发模式 | 硬件触发，软件触发 |
| 图像缓存 | 1Gbit |
| ISP功能 | 对比度、LUT、Gamma、降噪，支持水平、垂直镜像 |
| 电气特性 |  |
| 数据接口 | 1000Mbps网口， RJ45连接器带固定螺丝孔 |
| I/O接口 | 1路光耦输入，1路光耦输出 ，1路双向IO（无光耦隔离） |
| 供电 | 12-24V DC ；POE供电 |
| 典型功耗 | 2.2W@24VDC |
| 结构及环境参数 |  |
| 镜头接口 | C口，光学后焦17.5mm |
| IO及电源接口 | 6芯工业圆形连接器 |
| 滤光片 | 全波段增透片 |
| 外形尺寸 | 29mm×29mm×31.5mm（不包含镜头接口） |
| 重量 | 约51.6g |
| IP防护等级 | IP40（正确安装镜头以及线缆的前提下） |
| 温度 | 工作温度：-10℃~50℃ ，存储温度：-20℃~70℃ |
| 湿度 | 5% ~ 90%RH（无凝结） |
| 软件与协议 |  |
| 软件 | SDK开发包，及相关演示/校正软件BasedCam3 |
| 操作系统 | Windows7/10 32/64bit；PC Linux 32/64bit |
| 兼容软件 | GigE Vision, GenlCam，NI MAX，Halcon，LabView，VisionPro，MVS，VisionMaster |
| 认证 | CE，RoHS |

- 外形尺寸（单位：mm）

- 光谱曲线

- 接口定义

| 引脚 | 颜色 | 定义 | 线号 | 说明 | 隔离/非隔离 | 接口电路 | 输入/输出参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红 | POWER_IN |  | 直流电源正极 |  |  | 12-24V |
| 2 | 绿 | TRIG+ | Line 1+ | 触发输入正端 | 隔离 | 光耦 | - 低有效：0-1V - 高有效：5-24V |
| 4 | 黄 | Flash_out+ | Line 2+ | 闪光灯输出 |  |  | 光耦限流：20mA NPN输出 |
| 5 | 棕 | COM | Line 1/2- | 触发/闪光灯光耦公共端（负） |  |  |  |
| 3 | 白 | GPIO | Line 3+ | 通用输入输出 | 非隔离 |  | - 输入低有效：0-0.7V - 输入高有效：2.9-3.6V - 输出低电平：0V 输出高电平：3.6V |
| 6 | 黑 | GND | Line 3- | 电源负/GPIO地 |  |  |  |
|  | 透明 | 屏蔽线 |  | 连接相机外壳 |  |  | 备注： 屏蔽线套透明热缩套管 |
| - 触发座 |  |  |  |  |  |  |  |