SGC-0502U-CSG

M3ST502-H-O2C

工业面阵相机

性能特点

- 小体积，40克超轻重量，行业通用固定孔

- 符合USB3.0超高速通信协议，最高速度达440MByte/s

- 内置大容量帧缓存，实时传输稳定可靠

- 超低功耗稳定性强，典型功耗低于2W

- 第三方视觉开发软件，基于USB3.0Vision, GenICam开发

- 兼容HALCON, LabView, OpenCV等

- 相机硬件图形加速器实现图像预处理

- 外形尺寸：29mm×29mm×29mm

技术参数

| 产品型号：SGC-0502U-CSG |  |
| --- | --- |
| 分辨率 | 2592x1944 |
| BIN | 1296x972 30FPS |
| 最小ROI | 32x32, 最小步进8 |
| 靶面 | 1/2.5" |
| 快门类型 | 卷帘快门 |
| 像元尺寸 | 2.2um |
| 最大帧率 | 31FPS |
| 黑白/彩色 | 彩色 |
| 图像大小 | 2592x1944 |
| 感光区面积 | 5.7mmx4.276mm |
| 信噪比 | 36.6db |
| 灵敏度 | 18.8ke-Lux.S |
| 位深 | 12bit |
| 触发方式 | 软件触发/硬件触发 |
| 动态范围 | 74.3db |
| 光谱响应 | 390nm-650nm |
| 曝光时间 | 16us-2s184ms |
| 增益范围 | 增益：1-100倍，步长：0.125倍 |
| 输出图像格式 | BGR8, BGR24, RAW8, RAW16, MONO8, MONO16 |
| 拍照支持格式 | RAW、BMP、JPEG、PNG |
| 供电 | USB 5V供电 |
| 典型功耗 | 工作：1.59W，待机：1.1W |
| 传输接口 | USB3.0 |
| 外形尺寸 | 29mm×29mm×29mm |
| 工作温度 | -10℃-50℃ |
| 重量 | 40g |
| 镜头接口 | C口 |
| IP防护等级 | IP30 |
| 兼容性 | USB3.0 Vision, GenlCam, HALCON, LabView, OpenCV |
| 认证 | CE, FCC, RoHS |

外形尺寸图

接口定义

| - 引脚 | - 颜色 | - 定义 | - 信号源 | - 说明 | - 隔离/非隔离 | - 接口电路 | - 输入/输出参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 红 | GPO+ | - Line 3+ | - 通用输出正 | - 隔离输出 | - 光耦 | - 光耦限流：20mA - 有极性 |
| - 6 | - 黑 | GPO- | - Line 3- | - 通用输出负 |  |  |  |
| - 2 | - 绿 | TRIG+ | - Line 1+ | - TRIG输入正 | - 隔离输入 | - 光耦 | - 低有效：0-1V - 高有效：5-24V - 有极性 |
| - 3 | - 白 | TRIG- | - Line 1- | - TRIG输入负 |  |  |  |
| - 4 | - 黄 | Flash_out+ | - Line 2+ | - 闪光灯输出正 | - 隔离输出 | - 光耦 | - 光耦限流：20mA - 有极性 |
| - 5 | - 棕 | Flash_out- | - Line 2- | - 闪光灯输出负 |  |  |  |
|  | - 透明 | - 屏蔽线 |  | - 连接相机外壳 |  |  | - 备注： - 屏蔽线套透明热缩套管 |
| - 触发座 |  |  |  |  |  |  |  |