SGC-0136U-CSG

超小体积，行业通用固定孔

低功耗，稳定性强

内置大容量图像缓存，保证传输可靠与实时

USB3.0工业面阵相机

SGC-0136U-CSG

工业面阵相机

- 性能特点

- 130万像素，彩色

- 内置大容量帧缓存，配合包重传技术，保证传输可靠与实时

- 支持USB3Vision、GenICam、兼容HALCON、MVS 等第三方视觉开发软件

- 内置 ISP，支持白平衡、对比度、LUT、Gamma、降噪等，减少主机CPU消耗，提高实时性

- 外形尺寸：29mm×29mmx29mm

- 技术参数

| 型号 参数 | SGC-0136U-CSG |
| --- | --- |
|  | 130万像素 彩色 USB3.0工业相机 |
| 性能参数 |  |
| 传感器类型 | CMOS,全局快门（Global Shutter） |
| 分辨率 | 1280x1024 |
| Sensor靶面尺寸 | 1/2.7"，对角线6.557mm |
| 像元尺寸 | 4.0um×4.0um |
| 黑白/彩色 | 彩色 |
| 最大帧率 | 257FPS@1280x1024 BGR24 |
| 动态范围 | 68.5 dB |
| 增益 | 1×~ 15.5×，步进0.2x |
| 曝光时间 | 3us-10s,步长：1us |
| 曝光模式 | 支持自动曝光/手动曝光/单次曝光 |
| 输出图像格式 | Mono8/Mono16/RAW8/RAW16/BGR24 |
| 像素合并 | 2x2 |
| 触发模式 | 硬件触发，软件触发 |
| 图像缓存 | 1Gbit |
| ISP功能 | 白平衡、对比度、LUT、Gamma、降噪，支持水平、垂直镜像 |
| 电气特性 |  |
| 数据接口 | USB3.0接口，Micro USB3.0连接器带固定螺丝孔 |
| I/O接口 | 1路光耦输入，2路光耦输出 |
| 供电 | USB5V供电 |
| 典型功耗 | 2W@5V DC |
| 结构及环境参数 |  |
| 镜头接口 | C口，光学后焦17.5mm |
| IO及电源接口 | 6芯工业圆形连接器 |
| 滤光片 | 380nm-650nm带通滤光片 |
| 外形尺寸 | 29mm×29mm×29mm（不包含镜头接口） |
| 重量 | 约53g |
| IP防护等级 | IP40（正确安装镜头以及线缆的前提下） |
| 温度 | 工作温度：-10℃~50℃，存储温度：-20℃~70℃ |
| 湿度 | 5% ~ 90%RH（无凝结） |
| 软件与协议 |  |
| 软件 | SDK开发包，及相关演示/校正软件BasedCam3 |
| 操作系统 | Windows7/10 32/64bit；PC Linux 32/64bit |
| 协议/标准 | GigE Vision V1.2，GenICam |
| 兼容软件 | Halcon，VisionPro，MV Viewer，MVS |
| 认证 | CE，RoHS |

- 外形尺寸（单位：mm）

- 光谱曲线

- 接口定义

| 引脚 | 颜色 | 定义 | 线号 | 说明 | 隔离/非隔离 | 接口电路 | 输入/输出参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 红 | GPO+ | - Line 3+ | - 通用输出正 | - 隔离输出 | - 光耦 | - 光耦限流：20mA - 有极性 |
| - 6 | - 黑 | GPO- | - Line 3- | - 通用输出负 |  |  |  |
| - 2 | - 绿 | TRIG+ | - Line 1+ | - TRIG输入正 | - 隔离输入 | - 光耦 | - 低有效：0-1V - 高有效：4.5-24V - 有极性 |
| - 3 | - 白 | TRIG- | - Line 1- | - TRIG输入负 |  |  |  |
| - 4 | - 黄 | Flash_out+ | - Line 2+ | - 闪光灯输出正 | - 隔离输出 | - 光耦 | - 光耦限流：20mA - 有极性 |
| - 5 | - 棕 | Flash_out- | - Line 2- | - 闪光灯输出负 |  |  |  |
|  | - 透明 | - 屏蔽线 |  | - 连接相机外壳 |  |  | 备注： 屏蔽线套透明热缩套管 |
| - 触发座 |  |  |  |  |  |  |  |