SGC-1209U-CSG

1260万像素

小体积，行业通用固定孔

内置大容量帧缓存，实时传输，稳定可靠

USB3.0工业面阵相机

M3ST1209-H-O2C

工业面阵相机

- 性能特点

- ▪ 1260万像素，彩色

- ▪ 小体积，行业通用固定孔

- ▪ 符合USB3.0超高速通信协议，最高速度达440MByte/s

- ▪ 内置大容量帧缓存，实时传输稳定可靠

- ▪ 支持USB3.0Vision, GenICam协议

- ▪ 兼容labview2018、halcon2017、MV Viewer、MVS、ebus、VM等

- ▪ 相机硬件图形加速器实现图像预处理

- ▪ 外形尺寸：29mm×29mm×42mm

- 性能参数

| 型号 参数 | SGC-1209U-CSG |
| --- | --- |
|  | 1260万像素 彩色 USB3.0工业相机 |
| 性能参数 |  |
| 传感器类型 | CMOS，全局快门（Global Shutter） |
| 像元尺寸 | 3.4um×3.4um |
| Sensor靶面尺寸 | 1.1＇，对角线17.4mm |
| 分辨率 | 4096×3072 |
| 黑白/彩色 | 彩色 |
| 最大帧率 | 31.9FPS@4096×3072 |
| 动态范围 | 67.6 dB |
| 信噪比 | 39.3dB |
| 增益 | 1×~ 12×，步进0.125x |
| 曝光时间 | 7us-10s，步长：1us |
| 曝光模式 | 支持自动曝光/手动曝光/单次曝光 |
| 输出图像格式 | Bayer 8、Bayer12、Mono8、Mono12 |
| 像素合并 | 支持Skip2 |
| 触发模式 | 硬件触发，软件触发 |
| 图像缓存 | 1Gbit |
| ISP功能 | 对比度、LUT、Gamma、降噪，支持水平、垂直镜像 |
| 电气特性 |  |
| 数据接口 | USB3.0接口， Micro USB3.0连接器带固定螺丝孔 |
| I/O接口 | 1路光耦输入，2路光耦输出 |
| 供电 | USB5V供电 |
| 典型功耗 | 3.3W@USB5V |
| 结构及环境参数 |  |
| 镜头接口 | C口 |
| IO及电源接口 | 6芯工业圆形连接器 |
| 滤光片 | 380nm-650nm带通滤光片 |
| 外形尺寸 | 29mm×29mm×40mm（不包含镜头接口） |
| 重量 | 约66g |
| IP防护等级 | IP40（正确安装镜头以及线缆的情况下） |
| 温度 | 工作温度：-10℃~50℃，存储温度：-20℃~70℃ |
| 湿度 | 5% ~ 90%RH（无凝结） |
| 软件与协议 |  |
| 软件 | SDK开发包，及相关演示/校正软件BasedCam3 |
| 操作系统 | Windows7/10 32/64bit；PC Linux 32/64bit |
| 协议/标准 | USB3.0 Vision, GenlCam, |
| 兼容软件 | labview2018，halcon2017，MV Viewer，MVS，ebus ,VM |
| 认证 | CE，RoHS |

- 光谱曲线图

- 外形尺寸（单位：mm）

- 接口定义

| - 引脚 | - 颜色 | - 定义 | - 信号源 | - 说明 | - 隔离/非隔离 | - 接口电路 | - 输入/输出参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 红 | GPO+ | - Line 3+ | - 通用输出正 | - 隔离输出 | - 光耦 | - 光耦限流：20mA - 有极性 |
| - 6 | - 黑 | GPO- | - Line 3- | - 通用输出负 |  |  |  |
| - 2 | - 绿 | TRIG+ | - Line 1+ | - TRIG输入正 | - 隔离输入 | - 光耦 | - 低有效：0-1V - 高有效：5-24V - 有极性 |
| - 3 | - 白 | TRIG- | - Line 1- | - TRIG输入负 |  |  |  |
| - 4 | - 黄 | Flash_out+ | - Line 2+ | - 闪光灯输出正 | - 隔离输出 | - 光耦 | - 光耦限流：20mA - 有极性 |
| - 5 | - 棕 | Flash_out- | - Line 2- | - 闪光灯输出负 |  |  |  |
|  | - 透明 | - 屏蔽线 |  | - 连接相机外壳 |  |  | - 备注：屏蔽线套透明热缩套管 |
| - 触发座 |  |  |  |  |  |  |  |