MP58移动 打印机

| 项目 |  | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 参数名称 |  | MP58 |
| 打 印 参 数 | 打印方式 | 行式热敏打印 |
|  | 最大打印速度 | 50mm/s |
|  | 分辨率 | 203dpi |
|  | 点距 | 0.125mm |
|  | 有效打印宽度 | 48mm |
|  | 类型 | 热敏票据卷纸、热敏不干胶卷纸 |
| 打 印 介 质 | 宽度 | 票据：58mm 标贴：50mm、40mm、30mm |
|  | 纸张厚度 | 0.05-0.18mm |
|  | 纸卷外径 | 不大于40mm |
|  | 装纸方式 | 蛤壳式装纸，易装纸 |
|  | 出纸方式 | 上出纸；热敏面向外 |
|  | 切纸方式 | 塑胶撕纸刀，手动撕离 |
| 打 印 内 容 | 英文字体 | 高度：16，24 |
|  | 中文字体 | 高度：16，24 |
|  | 编码方式 | ASCII；GBK（GB18030双字节）；Unicode |
|  | 打印字符 | 英文、汉字、数字、各种符号 |
|  | 旋转打印 | 支持（0度，90度，180度，270度） |
|  | 一维条码 | EAN－8、EAN－13、ITF、UPC－A、UPC－E、Code bar、Code93、Code39、Code128 |
|  | 二维条码 | QRCode、PDF417、Data Matrix、Grid Matrix |
|  | 位图 | 黑白单色位图（直线，曲线，表格，图片） |
| 物 理 特 性 | 外形尺寸 | 101.8mm*86.7mm*48mm |
|  | 裸机重量（含电池，不含纸卷） | 188g |
|  | 包装盒尺寸 | 123.5mm*106.5mm*52.5mm |
|  | 包装盒总重 | 255g |
|  | 整箱尺寸 | 535mm*344mm*182mm |
|  | 数量 | 36 |
|  | 整箱重量 | 9.8kg |
| 交 互 接 口 | 操作输入 | 按键2个 |
|  | 消息输出 | 状态指示灯、电量指示灯 |
|  | USB通讯接口 | USB-Type-C |
|  | 无线通讯接口 | Bluetooth 4.2双模(SPP+BLE) |
|  | 标签检测 | 反射式标签检测,不能有虚切缝，标签缝 >=2mm |
|  | 黑标检测 | 中间黑标检测，黑标在打印面，位置参考图 |
|  | 异常检测 | 缺纸提示；开盖检测；低电量提示；过热提示 |
|  | 编程指令 | ESC／POS |
| 电 源 | 电池容量 | 3.7V 1800mAh 锂离子 |
|  | 电池拆卸方式 | 可拆卸 |
|  | 适配器 | 输入AC 100-240V 0.5A，输出：DC 5V1A |
|  | 数据线 | USB-Type-C数据线 |
| 环 境 参 数 | 操作温度 | 0～50摄氏度 |
|  | 储存温度 | -20～60摄氏度 |
|  | 操作湿度 | 35%～85%不凝露 |
|  | 储存湿度 | 10%～90%不凝露 |
| 可 靠 性 | 打印寿命 | 50Km（12.5%打印密度）/ 1亿次脉冲 |
|  | 电池寿命 | 300次循环充放电>60%电量 |
|  | 一次充电打印长度 | 大约100m（12.5%打印密度） |
|  | 认证 | CCC |
| 其 他 参 数 | 打印参数设置 | 使用App设置 |
|  | 充电时间 | 4小时 |
|  | 待机时间 | 60小时 |